1. Installation sur Linux (Ubuntu 20.04 / Linux Mint)

Étape 1 — Installer Git et Python

sudo apt update

sudo apt install git python3 python3-tk python3-venv python3-pip

⚠  python3-tk est obligatoire pour l'interface graphique Tkinter.

Étape 2 — Récupérer le projet

git clone https://github.com/TON_COMPTE/projet-acquisition-insectes.git

cd projet-acquisition-insectes

⚠  Ou copiez le dossier depuis une clé USB.

Étape 3 — Créer l'environnement virtuel Python

python3 -m venv venv

source venv/bin/activate

⚠  Le terminal affiche (venv) quand l'environnement est actif. Pour le réactiver : source venv/bin/activate

Étape 4 — Installer les bibliothèques Python

pip install -r requirements.txt

⚠  Installe opencv-python et pillow.

Étape 5 — Installer gphoto2 (contrôle du Canon)

sudo apt install gphoto2

⚠  Tester avec le Canon branché : pkill -9 -f gvfs-gphoto2 && sleep 2 && gphoto2 --auto-detect

Étape 6 — Installer enfuse (focus stacking)

sudo apt install enfuse

⚠  Si non disponible, le fallback OpenCV sera utilisé automatiquement.

Étape 7 — Installer ADB (contrôle Android)

sudo apt install adb

adb --version

⚠  Doit afficher : Android Debug Bridge version 1.0.41

Étape 8 — Règle udev permanente (Canon + téléphone simultanés)

sudo tee /etc/udev/rules.d/99-canon-r7.rules << 'EOF'

ATTRS{idVendor}=="04a9", ATTRS{idProduct}=="32f7", ENV{ID_MEDIA_PLAYER}="1"

ATTRS{idVendor}=="04a9", ATTRS{idProduct}=="32f7", ENV{MTP_NO_PROBE}="1"

EOF

sudo udevadm control --reload-rules

sudo udevadm trigger

⚠  À lancer une seule fois. Empêche gvfs et ADB de bloquer le Canon quand un téléphone est branché en même temps.

Étape 9 — Raccourci bureau

cp lancer_acquisition.desktop ~/Bureau/

chmod +x ~/Bureau/lancer_acquisition.desktop

⚠  Si double-clic sans effet : gsettings set org.gnome.nautilus.preferences executable-text-activation launch

Étape 10 — Lancer l'interface

cd ~/projet-acquisition-insectes

source venv/bin/activate

python3 interface.py

2. Installation sur Windows 10/11

Étape 1 — Installer Python 3.11

⚠  Téléchargez Python 3.11 sur python.org. Cochez impérativement « Add Python to PATH ».

Étape 2 — Récupérer le projet

git clone https://github.com/TON_COMPTE/projet-acquisition-insectes.git

⚠  Ou copiez le dossier depuis une clé USB.

Étape 3 — Créer l'environnement virtuel

python -m venv venv

venv\Scripts\activate

Étape 4 — Installer les bibliothèques

pip install -r requirements.txt

Étape 5 — Installer ADB

⚠  Téléchargez SDK Platform Tools sur developer.android.com. Décompressez dans C:\platform-tools\. Ajoutez C:\platform-tools\ au PATH Windows.

Étape 6 — Installer digiCamControl (Canon)

⚠  Téléchargez et installez depuis digicamcontrol.com.

Étape 7 — Lancer

⚠  Double-cliquez sur lancer.bat dans le dossier du projet.