1. Comment ouvrir le logiciel ?

Sur Linux

Double-cliquez sur le fichier lancer_acquisition.sh sur le bureau, puis choisissez « Exécuter dans un terminal ».

Ou bien, ouvrez un terminal et tapez :

cd ~/projet-acquisition-insectes

source venv/bin/activate

python3 interface.py

Sur Windows

Double-cliquez sur le fichier lancer.bat dans le dossier du projet. Une fenêtre noire s'ouvre brièvement, puis l'interface apparaît.

Pour créer un raccourci sur le bureau : clic droit → Nouveau → Raccourci → entrez le chemin vers lancer.bat → nommez-le « Acquisition insectes » → Terminer.

2. Étapes avant chaque prise de vue

a)  Branchez les appareils via leurs câbles USB. Lorsqu'une fenêtre apparaît sur le téléphone, choisissez « Transfert de fichiers » et non « Charge seulement ».

b)  Au démarrage, le logiciel vérifie automatiquement les connexions. Le statut s'affiche dans « Connexion des appareils » :

- Texte vert : l'appareil est prêt à être utilisé.

- Texte rouge : non détecté (voir section 5).

- Texte orange : en attente ou problème mineur.

c)  Remplissez les quatre champs dans « Paramètres de la photo » :

- Espèce : nom de l'espèce étudiée (ex : scolyte1)

- N° individu : numéro du spécimen

- Grossissement : zoom de la loupe binoculaire (10x, 20x, 40x...)

- Angle : Dorsal = dessus · Side = côté · Front = face · Back = derrière

⚠  Ces quatre champs sont obligatoires. Si l'un est vide, le logiciel vous le signalera.

d)  Cliquez sur le bouton de l'appareil souhaité. Le bouton se grise pendant la capture, puis redevient actif.

e)  La photo apparaît dans l'aperçu à droite. Cliquez dessus pour l'agrandir. Si elle ne convient pas, supprimez-la et recommencez.

3. Focus stacking : obtenir une image entièrement nette

À fort grossissement, une seule photo ne peut pas avoir tout l'insecte net. Le focus stacking combine plusieurs photos prises à des mises au point différentes pour produire une image entièrement nette.

Étapes

a)  Prenez entre 5 et 10 photos du même insecte sans le bouger, en changeant la mise au point d'un cran entre chaque prise.

b)  Dans la liste « Photos de cette session », maintenez Ctrl enfoncée et cliquez sur chaque photo de la série.

c)  Cliquez sur le bouton vert « Lancer le focus stacking ».

d)  L'image résultat s'affiche dans l'aperçu et est sauvegardée dans le même dossier avec le suffixe _STACKEE.tiff.

4. Où sont stockées les photos ?

Toutes les photos sont enregistrées dans le dossier projet-acquisition-insectes, puis dans images. Ce dossier est organisé par appareil (Canon, Jeulin ou Android), puis par espèce, puis par numéro d'individu. Exemple :

images/Canon/scolyte1/individu_01/

scolyte1_ind01_camCanon_mag10x_angleDorsal_photo01.jpg

Les photos ne sont jamais écrasées. Le numéro s'incrémente automatiquement (photo01, photo02, photo03...).

5. Que faire si un appareil n'est pas détecté ?

Canon EOS R7

- Vérifiez que l'appareil est allumé (interrupteur sur ON).

- Vérifiez que le câble USB est bien branché.

- Cliquez « Actualiser la détection ».

Sur Linux : le pilote gvfs et le daemon ADB sont libérés automatiquement avant chaque capture.

Sur Windows : vérifiez que digiCamControl est installé (digicamcontrol.com).

Caméra Jeulin e-Mago

- Branchez la caméra en USB, puis cliquez « Actualiser la détection ».

Smartphone Android

- Vérifiez que le câble USB est branché. Choisissez « Transfert de fichiers ».

- Activez le débogage USB : Paramètres → À propos → tapez 7 fois sur « Numéro de build » → Options développeur → Débogage USB → Activez.

- Acceptez la fenêtre d'autorisation sur le téléphone.

developer.android.com — Activer les options développeur

6. Questions fréquentes

Q : Le bouton ne répond plus après avoir cliqué.

R : Il est désactivé pendant la capture et se réactive automatiquement.

Q : J'ai pris deux photos avec les mêmes paramètres. L'ancienne est-elle perdue ?

R : Non. Le numéro s'incrémente automatiquement (photo02, photo03...).

Q : La liste « Photos de cette session » est vide après relancement.

R : Elle n'affiche que les photos de la session en cours. Les autres sont dans le dossier images/.

Q : Combien de photos pour le focus stacking ?

R : Entre 5 et 10 donnent de bons résultats. Moins de 3 sera insuffisant.